Намерения заказчика      ТСЖ "Высотка"       о проведении капитального ремонта МКД

ремонт лифтового оборудования

| № п/п | Адрес МКД (с краткой технической характеристикой) | Вид работ с описанием технологии производства и применяемых материалов | Объём работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки исполнения | Срок гарантии выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ленинградская, 122А (16-этажный дом) | Замена оборудования главного привода- 2шт.; замена привода дверей кабины лифта- 1шт.; замена станции управления лифта - 2шт.; замена системы управления лифта- 2шт.; замена выключателей и переключателей- 10 шт.; замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства - 2шт.; замена электрооборудования в машинном помещении лифта - 2 шт.; замена вызывного и приказного аппаратов и поста "Ревизия" - 2 шт.; замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика- 4/2 шт.; выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) - 8 шт.; установка смазывающего устройства- 8 шт.; установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) - 1 шт; установка промежуточного реле времени 1 шт.; установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену - 2 шт.; установка устройства защиты электродвигателя главного привода - 2 шт.; ремонт замка распашной двери шахты - 64 шт.; ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости - 2 шт.; ремонт электрооборудования в машинном помещении - 1 шт.; ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта - 4 шт.; балансировка системы "кабина-противовес" - 2 шт.; монтаж и установка системы видеоконтроля | 2 лифта (грузовой и грузопассажирский) | 2202,497 | до 10.12.10 | 2 года |
|  | Особые условия | Подрядчик должен иметь допуск к данному виду работ ( вхождение в СРО), отсутствие задолженности по всем видам налогов, возможна оплата аванса на приобретение материалов до 30 %; технология и методы выполненных работ должны соответствовать требованиям соответствующих СНиП, правилам пожарной и электробезопасности; используемые материалы и оборудование должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям , иметь сертификаты качества, безопасности, технические паспорта ( при установке какого-либо оборудования). Заявку для участия в отборе подрядной организации на проведение работ необходимо подать по указанным телефонам до 25.08.2010г. |  |  |  |  |

Контактные телефоны: 273-547 Федосеев Юрий Николаевич

23-50-94 Турчанинова Ирина Валентиновна